上海外国语大学虹口生活区及松江校区六期学生宿舍直饮水设备及配套服务项目响应文件

响应文件要求一式五份，请仔细阅读招租公告及招租响应文件要求，按要求编写文件，并保证所提供的全部材料真实有效。

- 项目及响应人资格、材料要求

（一）项目要求

1.饮用水最高收费价格。热水不得高于0.5元/升，冷水不得高于0.4元/升，高于饮用水价格限价的报价将视作无效处理。

2.日常售水需使用学校校园卡支付，相关对接费用与模块采购费用由供应商自行解决。不得采用预充值模式进行经营，违者做自动退出处理。

3.设备水电费量由在双方认可的设备布设电表，结算用电时，按电表的实际读数总数结算。水电费每半年结算一次，在结算时间的下一个月份内缴费完毕，逾期不缴纳费用的可按自动退出处理。

4.水电费开具中央行政事业单位资金往来结算票据，内容注明“水/电费”。

5.服务商视现场情况需对现有水、电、排水设施进行改造，需对供水点进行必要的装饰装修，及地面防水处理。装饰装修及地面防水归采购方所有，供应商不得擅自损坏、拆除。

6.开放后台开权限给采购方，确保采购方能查看实时用水数据。

7.本项目须在2025年2月17日前完成施工并投入使用。

8.直饮水机要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商用净水大型直饮机 | 1.服务商需投放满足国家节能要求的商用直饮水机，适配我校提供的物联网分体水控器（具体参数可见附件）符合国家3C认证等国家及行业标准 2.参考机型为一线优质主流品牌机型、有漏电保护，保证长期使用故障率低。 3.电源要求：220V/50Hz、不超过4KW，16A墙面插座 4.水源要求：标准市政自来水，水压01-0.35Mpa 5.商用立式设备表面进行防腐蚀处理或钢琴烤漆 6.★净水技术为RO反渗透 7.净水流量达到1.9L/min以上；开水箱容量45L以上，热水温度99℃ 8.滤芯寿命为1年，并具备滤芯寿命提示功能 9.每年通过第三方的学期检和月检（学期检检测项目30项，月检检测项目常规8项） 10.供应商必须为制造商或一级代理商，供应商须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证 11.★热水箱保温材质需采用高效隔热阻燃材质，直饮水机内水流流经区域材质为食品级材质。 12.★加热方式采用步进式，水路具备物理杀菌功能（如UV紫外线、高温等）。 13.所投产品具有省级（含）以上卫生部门颁发的整机反渗透《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。 14.★纯水产水率不低于65%，提供一级水效证明材料。 14.直饮水设备具备IOT物联网技术，可通过微信端或者app端远程遥控直饮水设备，季度为用户导出机器用水量、用电量等情况，用户可以观察水质实时情况，提供技术说明及相关证明材料。 15.产品尺寸550mm*550mm*1700mm以内 |

（二）响应人资格要求

1.在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立法人资格，在工商、税务登记有效期内且营业执照年检合格，能独立承担民事责任，无影响自身的重大法律诉讼和债务负担的企业单位；

2.具有相应的经营资质和经营经验，具有完全履行合同的能力；

3.信誉良好，参加本次竞租活动前3年内（2022年1月1日至今）没有因违法违规经营受到行政部门处罚，在上海外国语大学内历次招标或承租经历中无违法违规行为；

4.独立经营，不接受联合竞租，不得转租或转包其他单位经营；

5.必须具有有效期内的营业执照并按政策办妥有关经营手续，且经营范围符合项目要求；

（三）响应材料要求

1.基本资料：企业营业执照、税务登记证、法人代表授权委托书、被授权人身份证（加盖公章）扫描件、代理商需提供代理授权书；

2.需提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)【点击“信用服务”项查询】“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”、“政府采购严重违法失信行为”查询结果记录名单复印件及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为”查询结果记录名单扫描件（加盖单位公章、个人签名）；

3.响应报价单、经营管理方案、安全经营承诺书及其他认为需要提供材料。

4.上述响应材料编辑成册，一式五份密封注明 公司名+项目编号+联系人+联系方式。

- 响应文件组成要求

1.项目报价单（参考招租公告饮用水最高收费标准报价）、法人代表授权书、类似项目业绩表。

2.招租公告要求的营业执照、信用查询记录等资格证明信息。

3.运营管理方案

提供完整全面的总体运营管理方案，包括但不限于：直饮水设备厂家资质、直饮水设备服务安全（水、电、卫生、设备等）、设施设备型号、功能，维修维护方案、经营理念、运营流程规范、师生服务、管理人员及团队配置、类似业绩、其他服务承诺（配合学校需求、增值服务等）

4.安全经营承诺书等单位认为需要提交的其他证明、材料。

5.所有提交材料均需签字盖章。

- 项目提示

本项目采用综合评审方式。

“直饮水价格”，占比15%；“直饮水设备制造商资质和品质”，占比20%；“总体实施方案（设备安装方案、前后衔接等）”，占比25%；“管理人员及服务团队”，占比15%；“类似业绩”，占比15%；“其他服务承诺”，占比10%。

- 响应文件的递交

响应文件一式五份（含用印扫描电子件U盘或光盘）在2025年1月10日（周五）下午16:00（北京时间）前，密封（封面请注明“公司名+项目编号+联系人+联系方式”）报送到下列地址：

联系地址：松江区文翔路1550号研究生公寓1号楼222室

联系人、联系电话：任老师 021-67701098、021-35373225

邮编：200083

报价单

上海外国语大学：

根据贵校招租文件的内容规定，通过实地考察，我方决定对下列招租项目作如下报价：

项目名称：上海外国语大学虹口生活区及松江校区六期学生宿舍直饮水机设备及配套服务项目

直饮水收费

| 服务内容 | 收费标准（元/升） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常温水 |  |  |
| 热水 |  |  |

【响应报价承诺】

1.本项目报价人必须遵守和执行学校关于场地等方面管理的各项规章制度，否则视为报价无效。

2.报价人一旦成交，必须严格按照响应文件承诺及合同要求及时履约，否则学校有权解除合同，且不承担由此产生的任何赔偿。

报价人单位名称及盖章：______________________

报价人代表姓名：_____________________

报价日期：______________________

类似项目业绩表

项目名称：上海外国语大学虹口生活区及松江校区六期学生宿舍直饮水机设备及配套服务项目响应文件

| 项目名称 | 合同项目 对方名称 | 用水收费 | 设备数量 | 联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供类似项目合同复印件，格式自拟。不提供合同复印件的案例，视为无效案例。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

## 法定代表人授权书

- 兹委托        （姓名）全权代表我公司参与                    （项目名称、项目编号）的竞租活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。

- 受委托人姓名：           性别：        年龄：

- 工作部门：         职务：       联系电话：

- 身份证号码：

- 本授权书有效期：        年_  _月    日至       年_  _月    日

- 授权公司：                     （盖章）

- 法定代表人：               （签字或盖章）

- 被授权人：                 （签字）

被授权人身份证复印件（正反面）

安全经营承诺书

上海外国语大学：

接受和服从政府执法部门和学校职能部门监督管理，并承诺遵守以下规定：

（一）本公司（个人）经营前须到政府部门办齐相关证照，并将有关证证照悬挂于店内显眼位置；

（二）不得危害国家安全、影响社会稳定、偷税漏税；

（三）不得违反消防安全管理规定或堵塞消防通道，严禁存放易燃、易爆和有毒物品，严禁使用明火、私拉电线；

（四）不得占道经营，不得在铺面以外任何公共区域堆放物品，门前禁止张贴、悬挂带有违反国家法律、法规、封建迷信色彩及黄色淫秽的物品；

（五）不得私自转让或变相转包经营权；

（六）不得进行超范围、超项目的经营活动；

（七）杜绝其他违法违规经营行为。

单位（盖章）：

日期：